附件1

医用家具基本需求

| 序号 | 产品 | 数量/单位 | 基本需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS双摇病床 | 132张 | 尺寸L2100*W970mm*H480mm±10mm - 背部、腿部角度可调节 - 床体、床板金属钢结构 - 床头、床位高强度塑料一次性吹塑成型 - 带脚轮 - 床底带置物架 - 护栏：两侧折叠式铝合金护栏 - 输液架*1、床垫*1、床头柜*1、餐板 |  |
| 2 | ABS双摇病床（儿童） | 18张 | 尺寸L2100*W970mm*H480mm ±10mm 1、背部、腿部角度可调节 - 2、床体、床板金属钢结构 - 3、床头、床位高强度塑料一次性吹塑成型 - 4、带脚轮 - 5、床底带置物架 - 6、护栏：两侧折叠式铝合金护栏 - 7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1、餐板 |  |
| 3 | 不锈钢骨科病床 | 25张 | 尺寸 L2100*W970mm*H530 ±10mm 1、、背部、腿部角度可调节 2、床体、床板不锈钢结构 3、床头、床尾板均采用不锈钢材料焊接 4、护栏：两侧插孔式不锈钢护栏。 5、带脚轮 6、床底带置物架 7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1 |  |
| 4 | 不锈钢骨科牵引床 | 2张 | 参考尺寸L2060×W900×H530（2000）mm 1、背部升降约0～70°、左右腿分别升降约0~45° 2、床体、床板不锈钢结构 3、床头、床尾板均采用不锈钢材料焊接 4、带骨科牵引龙门架一组,多向调节滑轮 5、护栏：两侧插孔式不锈钢护栏。 6、床底带置物架 7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1 | 参考照片： |
| 5 | 床头柜 | 59个 | 尺寸：480*480*760mm±10mm PP材质，抽拉式餐桌板，一抽屉，一门 |  |
| 6 | 护理车 | 9台 | 1、材质:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整车使用不低于304A不锈钢制作。 2、整车分三层三抽屉。 3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 4、带中控锁。 5、左右两侧分别带卡扣安装污物桶、锐器盒支架。 6、柜体带输液杆卡扣。 其他配置：大污桶*1、小污桶*1、输液杆、手消盒架*1。 |  |
| 7 | 治疗车 | 21台 | - 材质：主体要求一体注塑成型、边缘无毛刺或整体不使用低于304A不锈钢制作。 - 整车分二层，第一层带抽屉。 - 左右带卡扣安装污物桶。 4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 其他配置：小污桶*1。 |  |
| 8 | 抢救车（急救车） | 9台 | 1、材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。 2、整车分四层抽屉，抽屉带橙色标色条。 3、带中控锁。 4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 5、柜体带输液杆卡扣。 其他配置：输液杆*1、心肺复苏板*1 |  |
| 9 | 送药车 | 1台 | - 材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。 2、整车分四层抽屉，抽屉内有合理药品分类布局隔板 3、带中控锁。 4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 5、柜体左右两侧带垃圾桶卡扣 其他配置：小污桶*1，大污桶*1 |  |
| 10 | 病历车 格 | 5台 | - 材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。 2、病历格≥50格（编号可定制） 3、整车分左右两列，总共二抽屉 3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 6、配中控锁. |  |
| 11 | 不锈钢送检床 | 7张 | 1参考规格1900*650*600mm 2.床体主体不锈钢材质 3.两侧配备可上下调整不锈钢护栏. 4.床面采用PU皮革制作,内有高密度海绵 |  |
| 12 | 不锈钢诊查床 | 12张 | 1.参考规格:1900*600*600mm. 2.床体不锈钢材质。 3.床面采用PU皮革制作,内有高密度海绵部。 |  |
| 13 | 婴儿床 | 20张 | - 规格:全长≥830mm,宽≤530mm,全高≤910mm,睡盆调节角度0～12°±10° - 2、睡盆:全透明ABS,睡盆尺寸:长≥830mm 宽≤495mm 高≥250mm - 3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。 |  |
| 14 | ABS医用液压转运车床 | 6张 | - 高底、靠背可调 |  |
| 15 | ABS手摇急救抢救车 | 1张 | - 高底、靠背可调 |  |
| 16 | 手术圆凳 | 27张 | - 不锈钢材质，凳面可旋转，高度升降可调。 |  |
| 17 | 手术室踏脚蹬 | 27张 | - 不锈钢或铝合金材质，脚踏面防滑，地面接触脚防滑，耐酸耐腐蚀。 |  |
| 18 | 输液架 | 14个 | - 铸铁底座带万向轮、不锈钢杆子、四抓输液挂钩、杆高可调节，耐酸耐腐蚀 |  |